ICS 65.020.20

B 13

团   体   标   准

T/CVA 005—2019

商品性固体基质量（体积）的确定方法

Determination for quantity(volume) of commercial solid substrates

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

| 中国蔬菜协会 发布 |  |
| --- | --- |

- 目   次

前    言	I

引    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 原理	2

5 仪器设备	2

5.1 测量仪器	2

5.2 刮板	3

6 取样	3

7 测定步骤	3

8 结果计算	4

8.1 容重	4

8.2 体积	4

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1—2020和GB/T 20001.4—2015 给出的规则起草。

本标准由厦门市江平生物基质技术股份有限公司提出。

本标准由中国蔬菜协会归口。

本标准起草单位：厦门市江平生物基质技术股份有限公司、中国农业科学院蔬菜花卉研究所、山东省农业科学院农业资源与环境研究所、福建省农业科学院农业生物资源研究所。

本标准主要起草人：方靓、夏江平、刘波、文笑、蒋卫杰、余宏军、李强、林明月、何龙燕、宫志远、姚利。

- 引    言

商品性固体基质主要应用于农业生产和庭院园艺作物等的育苗和栽培，具有一定的吸水能力，其体积在一定范围内不受含水量变化的影响，重量随着含水量的变化而变化；商品性固体基质的交易量以容重和体积为指标，才能满足消费者和贸易商对固体基质计量的要求，对于商品性固体基质研发、销售、使用具有重要意义。固体基质体积是通过产品的重量和容重来计算的，而容重是通过测量已知物料的参考体积来确定的。目前，国内尚无商品性固体基质量的确定方法的相关标准，特制定此标准以统一国内商品性固体基质量的确定方法。

# 商品性固体基质量的确定方法

- 范围

本标准规定了以基质体积作为商品性固体基质计量方式的原理、仪器设备、取样、测定步骤及计算方法。

本标准适用于泥炭、椰糠、珍珠岩、堆制基质、蛭石天然砂、黏土等为原材料组成的松散的商品性固体基质量的确定，也适用于原材料量的确定。其中，泥炭、椰糠以及以泥炭、椰糠为主要原材料的商品性固体基质含水率应在40%-70%（质量百分含量）之间。

本标准仅适用于粒径大于60 mm的样品量占样品总量比不超过10%（质量百分含量）的商品性固体基质的测定。

- 规范性引用文件

GB/T 6679 固体化工产品采样通则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

固体基质  solid substrate

一类用于固定作物生长，保持一定的空气、水和养分供作物吸收的固体物质。此处固体基质包含以泥炭、椰糠、珍珠岩、堆制基质、蛭石、砂、黏土等为原材料的固体基质。

商品性固体基质  commercial solid substrate

指固体基质具有专门的生产流程、操作技术规程和质量标准，具有稳定的物理和化学性状，可作为商品销售应用于农业生产和庭院园艺作物等的育苗和栽培。

容重  bulk density

单位体积内商品性固体基质的重量。

体积  volume

商品性固体基质的自然容量。

毛重  gross weight

待测商品性固体基质样品与其包装物、承载物一起称量的重量。

皮重  tare

待测商品性固体基质样品的包装物、承载物的重量。

净重  net weight

扣除包装物、承载物后的商品性固体基质样品重量。

最小分辨率  minimum resolution

指针从平衡位置偏转到标尺1分度所需的最大质量。

- 原理

通过测量商品性固体基质的净重和容重可计算出其体积，而容重是通过测量已知参考体积的物料来确定。

- 仪器设备

  - 测量仪器

5.1.1  测量仪器结构如图1所示，由筛分盘、连接环、测量筒组成。

5.1.2  筛分盘

材质刚性好，耐腐蚀性好，应与测量筒直径相同，其筛孔尺寸有20 mm±0.6 mm、40 mm±1.3 mm、60 mm±2 mm三种。

5.1.3  连接环

材质刚性好，耐腐蚀性好，与测量筒直径相同，高度为75 mm ± 2 mm。

5.1.4  测量筒

材质刚性好，耐腐蚀性好，体积为20 L±0.4 L，高径比在0.9:1到1:1之间。其中，测量筒的体积记录为V1。可采用带盖的，高283 mm、内径300 mm 的管材。测量筒应经过计量检测机构检测。

说明：

1—筛分盘（5.1.2）

2—连接环（5.1.3）

3—测量筒（5.1.4）

图1  测量仪器结构图

5.1.5  称重仪器

用于商品性固体基质样品称重的仪器，其最小分辨率应符合表1的标准。

表1  称重仪器的最小分辨率

| 样品重量 kg | 模拟指示秤的最小分辨率 g | 数字秤的最小分辨率 g |
| --- | --- | --- |
| 1.0~2.5 | 10 | 5 |
| 2.5~5.0 | 20 | 10 |
| 5~10 | 50 | 20 |
| 10~40 | 100 | 50 |
| 40以上 | 200 | 100 |

  - 刮板

厚度不宜超过5 mm，且长度不少于500 mm。

- 取样

每次测试应使用不少于30 L的商品性固体基质样品进行容重测定。

- 测定步骤

  - 根据基质样品重量及表1，选用适当的称重仪器，测定基质样品的毛重（整包基质包括包装物），并记录为 m1；测定基质样品皮重（去掉基质包装物的重量），并记录为 m2。

  - 测定已知体积的测量筒重量，并记录为m3。

  - 将连接环安装在测量筒上后，将测量仪器放置在平稳的水平表面上，保证其不会晃动（可使用三脚架固定，防止测量筒中样品的振动）。

  - 先取适量基质样品置于筛孔尺寸最小的筛分盘，并晃动使样品通过，直到筛分盘上剩余的样品量小于放入样品总量的10％，若筛分盘中剩余的基质样品量超过放入样品总量的10％，则选用更大筛孔尺寸的筛分盘进行筛分，以此方法来确定合适筛孔尺寸的筛分盘。如果使用筛孔尺寸最大的筛分盘（60 mm ± 2 mm）都无法使盘中剩余样品量小于放入样品总量的10％，则说明此标准不适用于该产品。

  - 将基质样品分批倒在筛分盘上并小心翻动（不要弄碎样品），使它通过筛分盘，每批样品不超过5 L，直到填满测量筒和连接环。

  - 小心取下连接环，使用刮板从测量筒表面的中心位置开始按水平方向做锯齿运动（避免压实）来去除多余的物料。直到物料与测量筒顶部齐平。若物料出现凹陷，可使用刮下的多余物料重新填平。

  - 测定装有基质的特定体积的测量筒及筒中样品的重量，并记录为m4。

  - 重复7.3-7.7步骤3次。

- 结果计算

  - 容重

根据7测量步骤中测定的参数，按式（1）计算商品性固体基质样品的容重（D）：

D=m4−m3V1 …………………………………………………（1）

式中：

m4—测量筒及筒中样品的重量，单位为克（g）；

m3—测量筒重量，单位为克（g）；

V1—测量筒的体积，单位为升（L）；

D—基质样品的容重，单位为克/升（g/L）；

取三次平行测定结果的算术平均值为测定结果，记为D’。

  - 体积

根据7测量步骤中测定的参数，按式（2）计算商品性固体基质样品的体积（V2），该体积则为商品性固体基质的量：

V2=m1−m2D'  …………………………………………………（2）

式中：

m1—是基质样品的毛重，单位为克（g）；

m2—基质样品皮重，单位为克（g）；

D’—基质样品的平均容重，单位为克/升（g/L）；

V2—基质样品的体积，单位为升（L）。